
附件：浙江省建设工程2010版计价依据综合解释（四）
（1） 建筑工程
1. 直流深井降水，当PVC-U加筋管直径不同时，可否调整粗砂的定额含量？
答：PVC-U加筋管直径不同时，在调整管材价格的同时，按管子周长的比例调整相应的密目网及铁丝，并相应调整粗砂的含量。
2. 机械土方施工中，各类基础排水措施如何计价？
答：如采用止水帷幕等止水措施并采用集水坑（井）进行排水的，按湿土排水定额1-110乘以系数0.3；不采用止水帷幕等止水措施而采用集水坑（井）进行排水的，按湿水排水定额1-110乘以系数0.6。所谓止水帷幕，指用于阻隔或减少地下水通过基坑侧壁与基底流入基坑而设置的幕墙状竖向截水体。例如，用于地下室基坑支护系统的钻孔灌注桩与水泥搅拌桩（或高压旋喷桩等）的组合墙、型钢水泥土搅拌墙、地下连续墙等。
3. 水泥搅拌桩空搅部分按相应定额的人工及搅拌机台班乘以系数0.5计算，是否还应计算定额的材料费？
答：空搅部分仅按相应定额的人工及搅拌机台班乘以系数0.5，其余不计。
4. 冲孔桩机带冲抓锤和带冲击锤的成孔定额按桩长不同设置定额子目，但如建筑物带地下室产生空桩，导致桩长和成孔长度相差较大时，应如何套用定额？
答：应按单桩成孔长度套用相应定额。
5. 现浇混凝土斜梁是否可以参照上册P118第10点斜板的有关规定执行？
答：可以。
6. 保温工程8-1～8-4墙面保温砂浆定额中保温浆料的定额含量是否有误？
答：定额未考虑墙面砂浆的压实偏差系数，经测算，定额含量及基价调整如下：
	             定额编号
项目名称
	单位
	8-1
	8-2
	8-3
	8-4

	基  价
	元
	2342
	442
	2597
	491

	材料费
	元
	1535.62
	306.25
	1813.12
	361.75

	胶粉聚苯颗粒保温浆料
	m3
	2.775
	0.555
	—
	—

	膨胀玻化微珠保温浆料
	m3
	—
	—
	2.775
	0.555

	水
	m3
	0.7
	—
	0.7
	—


7. 定额11-227～11-228定额中的其他材料费是否有误？
答：有误，其他材料费均应调整为42元，同时调整相应定额材料费和定额基价。
8. 建筑物超高施工增加费中人工降效和机械降效的计算基数为规定内容中的全部定额人工费和定额机械台班费。如按动态管理办法的要求采用造价管理机构发布的市场信息价计价的，发生价差时，其差价是否纳入计算基数？ 
答：应纳入计算基数。
（2） 市政工程
市政工程第三册6-196～6-198中人工含量是否有误？
答：有误，应分别调整为2.12、2.49和2.85工日，并相应调整定额人工费和定额基价。
